Quiz 1 : Commutation Ethernet

- Quel est l'impact principal des collisions sur la bande passante d'un réseau ?

  - Elles augmentent la vitesse de transmission.

  - Elles réduisent le débit réel en forçant des retransmissions.

  - Elles n'ont aucun impact sur les réseaux modernes.

  - Elles permettent une meilleure répartition de la charge.

- Que signifie l'acronyme CSMA/CD ?

  - Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection.

  - Computer System Multiple Access / Code Division.

  - Carrier Signal Multiple Access / Collision Direction.

  - Control System Memory Access / Collision Delay.

- Dans le fonctionnement de CSMA/CD, qu'est-ce que le signal "JAM" ?

  - Un signal pour synchroniser les horloges des PC.

  - Un signal indiquant que le réseau est prêt pour du Gigabit.

  - Un signal diffusé pour avertir qu'une collision a eu lieu.

  - Une méthode de compression des données.

- Comment appelle-t-on le délai aléatoire attendu par une station après une collision ?

  - Algorithme de Back-off.

  - Temps de latence de propagation.

  - Délai de garde.

  - Time-to-Live (TTL).

- Sur un commutateur (switch), chaque port représente :

  - Un domaine de diffusion séparé.

  - Un domaine de collision unique et partagé.

  - Un domaine de collision séparé.

  - Une passerelle par défaut.

- Qu'est-ce que la microsegmentation ?

  - Le découpage d'un mémoire tompan en partitions.

  - La création d'un circuit dédié entre deux ports sur un switch.

  - L'utilisation de câbles réseau très courts.

  - La réduction de la taille des paquets IP.

- Un domaine de diffusion (Broadcast Domain) est étendu par quel équipement ?

  - Un routeur.

  - Un commutateur (Switch).

  - Un pare-feu (Firewall).

  - Une carte réseau (NIC).

- Pourquoi un domaine de diffusion trop grand est-il problématique ?

  - Il provoque des collisions électriques physiques.

  - Il augmente la consommation électrique du switch.

  - Il consomme de la bande passante et du CPU sur tous les hôtes.

  - Il empêche l'utilisation du protocole IP.

- La latence réseau est définie comme :

  - La quantité de données envoyées par seconde.

  - Le temps nécessaire pour qu'une trame voyage de la source à la destination.

  - La distance physique entre deux switchs.

  - Le nombre de collisions par minute.

- Lequel de ces équipements génère généralement le plus de latence ?

  - Un Hub.

  - Un Switch de couche 2.

  - Un Routeur (couche 3).

  - Un câble en fibre optique.

- Quelle méthode de commutation vérifie les erreurs (CRC) avant de renvoyer la trame ?

  - Fast-forwarding.

  - Fragment-free.

  - Store-and-forward.

  - Asymmetric switching.

- La méthode de commutation "Fragment-free" attend de lire combien d'octets ?

  - 8 octets.

  - 64 octets.

  - 1518 octets.

  - 48 octets.

- Dans quel cas utilise-t-on la commutation asymétrique ?

  - Quand tous les ports doivent avoir la même vitesse.

  - Pour connecter un serveur à 1000 Mb/s et des PC à 100 Mb/s.

  - Pour mélanger des câbles coaxiaux et de la fibre.

  - Uniquement pour les réseaux Wi-Fi.

- Qu'est-ce que le "blocage en tête de ligne" (Head-of-line blocking) ?

  - Une panne électrique du premier port du switch.

  - Quand une trame bloque les autres dans une file d'attente par port.

  - Une sécurité empêchant les pirates d'entrer.

  - L'arrêt total du trafic pendant un broadcast.

- Quel est l'avantage de la mémoire tampon partagée (Shared Memory) ?

  - Elle coûte moins cher à fabriquer.

  - Elle stocke les trames dynamiquement et évite les blocages.

  - Elle crypte automatiquement les données.

  - Elle ne fonctionne qu'en mode Hub.

- Le terme "Clogged" dans le document fait référence à :

  - Un réseau sécurisé.

  - Un réseau saturé par un excès de trafic.

  - Un type de connecteur RJ45.

  - Une méthode de compression.

- Un switch de couche 2 prend ses décisions de transfert en fonction de :

  - L'adresse IP de destination.

  - L'adresse MAC de destination.

  - Le numéro de port TCP.

  - L'URL du site web.

- Le mode "Full-Duplex" sur un switch permet de :

  - Supprimer totalement les collisions sur le segment.

  - Diviser par deux la vitesse du réseau.

  - Connecter deux fois plus d'ordinateurs par port.

  - Réduire la consommation électrique.

- Qu'est-ce qu'un goulot d'étranglement (Bottleneck) ?

  - Un câble réseau trop fin.

  - Un point du réseau où le trafic dépasse la capacité du lien.

  - Une sécurité qui bloque les virus.

  - La partie supérieure d'un switch.

- Pour séparer totalement deux domaines de diffusion, on utilise :

  - Un Hub.

  - Un Switch.

  - Un Routeur.

  - Un câble croisé.